ایمنی لیفتراک(Lift-truck Safety)

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ :

1.  ﻫﺪف

2. داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد

3 . ﻣﺮاجع

4. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫا

5 . شرح

5-1. تعریف لیفتراک

5-2. اجزای اصلی لیفتراک

5-3. حوادث لیفتراک

5-4. انواع لیفتراک

5-5. دقت درخرید لیفتراک

5 -6. مراحل تست و بازرسی لیفتراک

5-7. مقررات عمومی

5-8 . نکات کلی هنگام کار با لیفتراک

6 . پیوست ها

پیوست 1. چک لیست بازرسی و ایمنی لیفتراک

پیوست 2 . ايمني درحمل بارتوسط لیفتراک

پیوست 3. ايمني درتعميرات ونگهداري

پیوست4. نکاتی درخصوص ایمنی ليفتراك هاي گازسوز

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

افرازه یا لیفتراک ماشینی است دارای دکل،شاخک وملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل ، جابجائی وانبارنمودن بارها درشکلهاوظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته می‌شودومتناسب با نوع کارو محیط ازسوخت‌های فسیلی،گازیابرق استفاده می‌کند ليفت‌تراك که اغلب آن را به اسم ليفتراک مي‌شناسند، درصنعت کاربرد زيادي دارد.حمل وجابه‌جايي بارها ومحموله‌هاي سنگين،دربحث‌هاي لجستيك و پشتيباني توليد از اهميت زيادي برخورداراست.ازاین ماشین برای بالا بردن وجابجایی موادومصالح درمسافت‌ های کوتاه استفاده می شود.لیفتراک در اوایل قرن بیستم به وسیله شرکت های مختلف از جمله کمپانی تولیدات انتقال قدرت کلارک وکمپانی تولیدات بالابری ییل وتاون اختراع شد.براساس آمار،تنها درسال2013،بیست تولید کننده برترلیفتراک درجهان حدود944هزاردستگاه به ارزش30.4میلیارد دلاربه فروش رساندند.ازطرفي حوادثي كه ليفتراك‌ها به‌وجود آورده يا مي‌آورند نيزبسيارزياد است.تنها دركشورآمريكا سالانه حدود85 حادثه منجربه مرگ دراثر ليفتراك اتفاق مي‌افتد.همچنين به طورميانگين سالانه 34هزارو نهصد حادثه شديد و61هزاروهشتصدحادثه خفيف دراثركار باليفتراك درصنايع اين كشوررخ مي‌دهد.اين درحاليست كه حدود 860هزارليفتراك درصنعت اين كشورمشغول به كاراست.طبق آمارهاي موجود،ليفتراك‌ها25درصد از حوادث منجربه مرگ درمحيط‌هاي كاري را به خود اختصاص مي‌دهند.به همين دليل لازم است درصنايع گوناگون كشور رانندگان ليفتراك باقوانين ايمني كاربا اين وسيله كاملا آشنا شوند تا ازتعداد حوادث ومرگ وميردر محيط‌هاي شغلي كاسته شود.لیفتراک ها برای حمل باردرحداکثر وزن معین ومرکز ثقل مشخص به کارگرفته می شوند.چنین اطلاعاتی توسط تولیدکننده روی پلاکی درج میشود،وحمل بارها نباید ازاین مشخصات تجاوز کنند.رانندگی بالیفتراک تفاوت های قابل توجهی نسبت به تجربه معمول رانندگی بادیگر ماشین های چرخ دار را دارد.

- ﻫﺪف:

ارتقاء سطح آگاهی ودانش اپراتورهای لیفتراک ،آشنایی با انواع لیفتراک ،تاکید براهمیت توجه به ایمنی لیفتراک با توجه به امکان ایجاد حوادث وخیم با لیفتراک .

- دامنه کاربرد:این دستورالعمل برای استفاده درهمه شرکت

- ﻣﺮاﺟﻊ:

- آیین نامه ایمنی لیفتراک

http://www.astaco.ir/lift-truck

http://www.isocard.ir

http://hsenasiri.blogfa.com/post/20

http://www.drsanaat.ir

http://news.sanat.ir

www.en.wikipedia.org

http://jackpallet.ir

4. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ:

اجرای مفاداین دستورالعمل بعهده مسئول اچ.اس.ای،مسئول خدمات واپراتورهای دخیل درعملیات جابجایی وبلندکردن بارو...توسط لیفتراک ، می باشد.

5. ﺷﺮح :

5-1. تعریف لیفتراک .

ماشینی است دارای یک دکل،شاخک وملحقات که با توجه به نوع فعا لیت برای حمل و نقل،جابجائی و انبارنمودن بارها دراشکال و ظرفیت های مختلف طراحی وساخته می شود ومتناسب با نوع کارومحیط از سوخت های فسیلی،گازیا برق استفاده می کند.

5-2. اجزای اصلی لیفتراک .

5-3. حوادث لیفتراک .

هرساله نزدیک به100کارگربعلت رعایت نکردن اصول ایمنی کاربالیفتراک کشته می شوندوحدود20000 نفربه طورجدی به خاطرلیفتراک آسیب می بینند.براساس گزارشNTOF،هزاروپانصدکارگردرحوادث مرتبط با لیفتراک بین سالهای۱۹۸۰تا۲۰۰۱کشته شده اند.

5-3-1.چهارنوع ازاصلی ترین علل حوادث مرتبط بالیفتراک عبارتند از:

| نوع حادثه | درصد کل قربانیان |
| --- | --- |
| واژگون شدن لیفتراک | 22 |
| کارگرپیاده توسط لیفتراک گیر افتاده است | 20 |
| شخص توسط لیفتراک له شده است | 16 |
| شخص ازلیفتراک افتاده است | 9 |

5-4.انواع لیفتراک .

5-4-1.جک پالت دستی: هیچ گونه سیستم قدرتی ندارد.

5-4-2.جک پالت نیمه برقی: این بالابرها معمولا دارای قدرت الکتریکی هستند.

5-4-3.جک پالت برقی :با نیروی برق کارمیکند وعلاوه برحمل کالا،محلی برای کاربرنیزدرآن تعبیه شده است.

5-4-4.ماشین های بکسلی:ممکن است از موتور احتراق داخلی ویا نیروی الکتریکی استفاده کنند.اکثرا در فرودگاهها برای انتقال هواپیماها یا انتقال باراستفاده می شوند.

5-4-5.استاکر برقی: معمولا از نیروی الکتریکی استفاده می کند.

5-4-6.استاکرهای تمام اتوماتیک:معمولا از نیروی الکتریکی استفاده می کند وعلاوه برحمل بار،کاربر نیز می تواند برآن سوار شود و باربدون نیاز به نیروی فیزیکی منتقل کند.

5-4-7.ریچ تراک :نوع دیگر لیفتراک های رایدر هستند که برای مکانهای کوچک و بین راهروهای باریک طراحی شده اندودارای موتور برقی هستند.نام این لیفتراکها به این دلیل انتخاب شده است که شاخک های لیفتراک تارسیدن به بارمی توانند باز شوند .دونوع ازاین لیفتراک برای حمل ونقل وجود دارد که یکی در آمریکای شمالی رایج می باشد وباررا حرکت می دهدونوع دیگر که در مابقی جهان متداول است شاخک ها را حرکت می دهد که این مدل ایمن تراست.

5-4-8.لیفتراک متعادل:که همان ماشین هایی است که همه ما به عنوان لیفتراک میشناسیم وهمچون الاکلنگ عمل می کند وباید برای جلوگیری ازواژگونی همیشه تعادل وسیله همراه بارحفظ شود چرا که نقطه ثقل این لیفتراک ها درمثلث ثقل قرار دارد.

5-4-9.لیفتراک برقی:نیروی این لیفتراک ها توسط باتریهای اسیدی سربی تهیه می شود.انواع بسیاری در زیرمجموعه لیفتراک برقی قرارمی گیرند:استکربرقی،جک پالت برقی،لیفتراک های تایرکوسنی ومیز بالابر قیچی.لیفتراک برقی معمولادرفضای بسته ودرسطح صاف ویاسطوح ناهموارحرکت می کنند.باطری لیفتراک های برقی شش ساعت متوالی یا8ساعت بادویاسه توقف کارمی کنند.باتری ها ازانتشاردود(گازهای مضر)جلوگیری کرده وبرای کارخانجات صنایع غذایی،بیمارستان هاومراکزبهداشتی وفضاهای بسته که تهویه مطبوع کافی ندارند توصیه می شوند.

5-4-10.لیفتراک های سوخت سلولی:این لیفتراکها آلودگی درمحل تولید نمی کنندوباتنهایک مخزن هیدروژن هشت ساعت کارمی کنند.درعرض۳دقیقه قابل سوخت گیری مجدد داردوطول عمر۸ تا۱۰ساله دارد.این لیفتراکها معمولادرسردخانه هااستفاده می شوند چون دماهای پائین ترتاثیری برعملکرد این لیفتراک ها ندارد.

5-4-11.لیفتراک احتراق داخلی که اتاقکی برای کاربردارند تالیفتراک راکنترل کنند ودرانواع مختلف دربازارموجود هستند.سوخت موتوراین نوع لیفتراکها ممکن است دیزلی،گازوییلی،گاز طبیعی،بوتان یاپروپان باشند.

5-4-12.لیفتراک تلسکوپی :این لیفتراک ها توسط گازیادیزل کارمی کنند.علت نامگذاری لیفتراک تلسکوپی این است که این وسیله ازدکل ثابت بیرونی و بخش دکل محرک داخلی تشکیل شده است وشباهت به مدل قدیمی تلسکوپ ها دارد این نام به این نوع لیفتراک داده شده است.پایداری زیاد(با استفاده از قفل شدن اکسل عقب که شاسی را پایدارترمی‌نماید)قابلیت استفاده آسان،انعطاف عملیاتی،پیشرفت ودقت از ویژگی‌ های این دستگاه‌ها می‌باشد.بعلاوه با استفاده ازتکنولژی بوم‌های تلسکوپی، موتور دیزل وچندکاره بودن این ماشین‌ها را به یکی ازبهترین دستگاهها با قابلیت تعمیرونگهداری آسان نموده است لیفتراک تلسکوپی جهت انتقال بارهایی باوزن های بسیارسنگین به ارتفاعات نسبتا بلندمناسب هستند.لیفتراک های تلسکوپی می توانند بطورکلی وزن های حدود۱۰تن را بالاببرندوگاهی اوقات بیشتر از این هم می شود.نکته قابل توجه این است که لیفتراک های تلسکوپی می توانند بارهای بزرگ را تا ارتفاع۱۵متری یا بیشتررا بالا ببرند.این توانایی سبب شده است ازلیفتراک تلسکوپی برای صنایع بسیارسنگین مفید می سازدوهمچنین ابزارهایی دارند که آنها راآلترناتیوی عالی برای فرمهای تجهیزات بالابری سنگین می کنند که اغلب بسیارگران ترازلیفتراک ها می باشند.

لیفتراک های تلسکوپی هم به صورت دویاچهارچرخ هستند که به معنی تعادل عالی است که دارند ومی توانند روی زمین های مختلفی کار کنند.پس،اگربالابر را برای بارهای سنگین می خواهید،لیفتراک تلسکوپی می تواند به شرکت یاکارخانه شما کمک کند اما برای بارهای کوچکتراحتمالا خیلی مناسب نیستند وباید به انواع دیگر لیفتراک توجه کنید.

### 5-5.دقت درخرید لیفتراک .

5-5-1.انتخاب درست لیفتراک برای کاربرد مناسب بسیاراهمیت دارد.درقدم اول خرید لیفتراک شایدساده به نظربرسد.ولیکن ،با ارزیابی وتحلیل کاربردهایی که ازلیفتراک انتظار دارید،می توان حلقه انتخاب خود را کوچکترکرده وبهترین ومناسب ترین لیفتراک را انتخاب کرد.

5-5-2.درزمان خرید لیفتراک باید به خدمات پس ازفروش لیفتراک که اهمیت بسیاری دارد توجه نمود زیرا بازرسی فنی لیفتراک بایدبه صورت دوره ای وبسیار دقیق انجام شود.بنابر این خیلی مهم است که از شرکتی خرید کنیم که خدمات پشتیبانی وتهیه قطعات یدکی آن راحت باشد قبل ازخرید حتما حدود هزینه هایی را که بابت خرید لیفتراک باید پرداخت شود را بدانیم مثل:هزینه سوخت،قیمت.تایرها،دستمزد اپراتور،هزینه های سرویس تعمیرونگهداری لیفتراک،هزینه بازرسی فنی لیفتراک .درنظرگرفتن این نکات اساسی کمک خواهد کرد که در طولانی مدت درهزینه وزمان خود صرفه جویی کنیم.

5-5-3.پایداری لیفتتراک نقطه ای ازجسم که درآن نقطه تمام وزن جسم متعادل است مرکزثقل یاCG نامیده می شود.اگرجسم متحدالشکل باشدمرکزهندسی آن منطبق برمرکز ثقلش خواهد شد واگرمتحدالشکل نباشد مرکزثقل می تواند خارج ازجسم واقع شود.وقتی لیفتراک یک باررا بر می دارد لیفتتراک وبار،یک مرکزثقل ترکیبی جدید دارند.

5-5-4.استفاده ازتجهیزات لیفتراک  بی کیفیت پس ازتست وسرویس لیفتراک ها میتواند خطرسازباشدواز آنجا که لیفتراک ها بارهای سنگین وانبوه راجابجا می کنندوتمامی اجزای آن همه روزه تحت فشارمی باشد درصورت نقص قطعات هنگام کاربا لیفتراکها می تواندخسارات جانی ومالی رادرپی داشته باشد ومتاسفانه امروزه با ورود قطعات بی کیفیت برخی ازکشورهای خارجی واستفاده ازآنها توسط سرویس کاران ناواردو بی تجربه حوادثی را به دنبال داشته است.

5-6 . مراحل تست وبازرسی لیفتراک:

ابتدامشخصات فنی لیفتراک از قبیل مارک لیفتراک،مدل، سال ساخت،تناژ،نوع و… از روی پلاک مشخصات و مدارک موجود یادداشت می شود.سوابق تعمیرات و نگهداری، حوادث و بازرسی های پیشین انجام گرفته بررسی می گردد.پس ازآن نوبت به بازرسی چشمی اجزای لیفتراک مطابق با چک لیست استاندارد بازرسی لیفتراک می رسد.کلیه اجزا وسیستم های اصلی مانند:سیستم هیدرولیک،شاخک ها،وجود نشتی،لیورها، گیج ها،سیستم سوخت رسان وموتور،دکل و زنجیر،تایرها و…بایستی توسط بازرس ماهرو باتجربه مورد بازرسی قرار گیرد. این تست ها اجزا و سیستم ها را از نظرعملکردی،وجود خرابی،موارد عدم انطباق با استاندارد مورد بررسی قرار داده ودر چک لیست بازرسی ثبت می گردد.درمرحله بعد،درصورتی که موارد عدم انطباق درحدقابل قبول باشد، لیفتراک مورد تست باراستاتیک قرارمی گیرد.بدین معنا که درحالت بدون حرکت لیفتراک، بارآزمون که براساس ظرفیت تعیین می گردد بالابرده می شودوبا گذشت زمان عملکرد سیستم هیدرولیک،وجود نشتی و وضعیت سایر اجزا مورد بررسی قرارگرفته و موارد ثبت می گردد.مرحله آخر تست وبازرسی لیفتراک، تست دینامیک ودرحرکت لیفتراک است.تناژبارآزمون دراین مرحله نسبت به تست استاتیک کمتراست.عملکردلیفتراک حین حرکت وهمراه بابارتست میگردد.وضعیت ترمزهای دستی و پدالی ،سیستم های هشداردهنده،تعادل لیفتراک و… دراین مرحله ازتست وبازرسی لیفتراک مورد بررسی قرار می گیرد.پس ازانجام بازرسی لیفتراک،چک لیست ها مورد بررسی قرار گرفته ودرصورت وجود موارد عدم انطباق حیاتی،موارد جهت برطرف شدن به درخواست دهنده اعلام می گردد ودرغیراینصورت گواهی سلامت وایمنی لیفتراک دریک بازه زمانی مشخص صادر می گردد.

## 5-6-1. بازرسی لیفتراک.

- لیفتراک درصنعت نقش بسیارمهمی را درجابجایی اجسام ایفا می کند بازرسی لیفتراکها به صورت روزانه توسط راننده و بصورت ادواری وسالیانه توسط شرکت های تائید صلاحیت شده بازرسی می شوند.تمام بازرسی ها مطابق چک لیست بازرسی لیفتراک انجام می پذیرد.بازرسی ادواری لیفتراک باید توسط شرکت هایی که از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و سازمان ملی استاندارد ایران مطابق استاندارد ISO1702تائید شده اند مورد بازرسی قرارگیرند.بازرسی لیفتراک مطابق استانداردANSI B56.1انجام پذیرفته وپس ازبازرسی گواهی سلامت لیفتراک صادر میگردد. رانندگان لیفتراک بایدقبل ازاستفاده ازلیفتراک دوره رانندگی لیفتراک رادیده ودارای گواهینامه رانندگی ویژه لیفتراک باشند.راننده لیفتراک علاوه برگواهینامه رانندگی لیفتراک باید دوره آموزش ایمنی لیفتراک رانیز گذرانده باشد.چرا که بسیاری ازمشکلات به علت ندانستن اصول ایمنی می باشد. 
5-6-2.مراحل تست و بازرسی لیفتراک.

- درنظر گرفتن سوابق بازرسی های فنی لیفتراک وبازرسی ایمنی لیفتراک

- بررسی سازه و اتاق لیفتراک

- بازرسی شاخک لیفتراک

- بازرسی سیستم سوخت رسانی لیفتراک– سیستم تامین انرژی لیفتراک

- بازرسی سیستم هیدرولیک لیفتراک

- بازرسی سیستم تعلیق لیفتراک (فرمان،سیستم ترمز ها)

- بازرسی کابین لیفتراک

- بازرسی دکل لیفتراک

- بازرسی تجهیزات هشداردهنده لیفتراک (بوق وچراغ وچراغ گردان

- بازرسی وسایل ایمنی لیفتراک(کپسول آتش نشانی _آینه)

- بازرسی نشاندهنده ها(نشاندهنده سوخت وفشار روغن)

- تست استاتیک ودینامیک لیفتراک

- تست بار باید با۱۰۰%ظرفیت باربرداری لیفتراک درشرایط مناسب (سطح صاف وبدون شیب)وبا باراستاندارد انجام گیرد.

- زمان تست۱۰دقیقه می باشد.

درپایان چنانچه تمامی موارد فوق مورد تائید قرارگرفتند گواهی سلامت لیفتراک صادر میگردد.اعتبار گواهینامه لیفتراک یکسال بوده وپس ازپایان این مدت، بازرسی مجدد صورت توسط شرکت تائید صلاحیت شده ، صورت میگیرد.تمامی موارد فوق باید توسط راننده لیفتراک ،قبل از شروع به کار کنترل گردد.

### 5-6-2.پس ازاتمام کار لیفتراک:

  - باید لیفتراك را درمحل خود یعنی پارکینگ مشخص شده قرار دهند وسپس ترمز دستی آنرا کشیده،باطري را قطع نمایند،شاخک ها را به پایین و به سطح زمین بچسبانند.

  - باید موضوع اتمام کارها واحیانا خرابیها و نقص موجود در لیفتراک را به سرپرست مربوطه گزارش دهد.

  - پارك ليفتراك فقط درمناطق معلوم شده از قبل مجاز مي باشد.

  - بعداز توقف ابتدا تيغه ها را پايين آورده وسپس دكل را به سمت جلو كج كنيد تاتيغه ها با زمين تماس برقرارنمايد.

  - موتور را خاموش،سوئيچ راروي off وآنرا خارج كنيد.

  - باتوجه به شيب زمين جلوي چرخ مانع فلزي مناسب قرار دهيد.

5-7. مقررات عمومی :

ماده ۱-رانندگان لیفتراک باید آموزش های لازم درخصوص نحوه صحیح کاروعملکرد ایمن لیفتراک را فرا گرفته و همچنین دارای گواهینامه ویژه لیفتراک باشند.

ماده ۲-رانندگان لیفتراک موظفند به هنگام کار از وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار استفاده نمایند.

ماده ۳-سوار نمودن وانتقال کارگران و دیگر افراد متفرقه توسط لیفتراک ممنوع است.

ماده ۴-درهنگام رانندگی با لیفتراک استفاده از کمربند ایمنی الزامی است.

ماده ۵-درصورتی که لیفتراک یا بارآن به هرعلت دچارعدم تعادل یا واژگونی گردد، راننده نبایدتارفع کامل خطراز داخل کابین خارج شود.

ماده۶– چیدمان محصولات و مواد در طول مسیر وتقاطع کارگاهها بایدبگونه ای باشد که راننده ازدید کافی برخوردار گردد.

ماده۷-محدوده عملیات وتردد لیفتراک درکارگاه باید به طور واضح ومشخص علامت گذاری گردد.

ماده۸-تردد کارگران و افراد متفرقه درمحدوده حرکت لیفتراک ممنوع است.

ماده۹-کارفرما مکلف است با ایجاد نقاط وخطوط رنگ آمیزی شده،محل های عبور ومرور کارگران و افراد متفرقه را مشخص نماید.

ماده۱۰– محدودیت سرعت حرکت لیفتراک درتمامی مسیرها باید مشخص و برروی تابلوهای راهنما و هشداردهنده نمایش داده شود.

ماده۱۱– درب های خروجی ،کانال ها،موانع ،حفاظ ها وستونهای موجود درمحوطه کارگاه که درمسیر تردد لیفتراکها می باشند،باید بگونه ای رنگ آمیزی شوند که به سهولت قابل رویت باشند.

ماده۱۲– رنگ بدنه لیفتراک باید کاملا مشخص ومتمایز از رنگ محیط باشد.

ماده۱۳– رانندگان لیفتراک مکلفند ضمن رعایت قوانین ومقررات راهنمایی و رانندگی از مسیرهای مشخص شده تردد نمایند.

ماده۱۴– توقف لیفتراک درمقابل تاسیسات مربوط به گاز،برق،آتش نشانی،پله های اضطراری ،آسانسور و تجهیزات امدادی ممنوع است.

ماده۱۵-حرکت لیفتراک فقط درصورتی مجاز است که شاخک های آن در پایین ترین حد ممکن قرار گرفته باشد.

ماده۱۶–رانندگان لیفتراک درهنگام رانندگی باید ازانجام اعمالی نظیرخوردن،آشامیدن،استعمال دخانیات، صحبت با تلفن همراه و استفاده از داروهای خواب آور و هرگونه شوخی و اعمال غیر ایمن که باعث عدم تمرکز می گردد ،خودداری نمایند.

ماده۱۷– محدوده عملیات لیفتراک باید کاملا صاف ،مسطح ودارای استحکام کافی وعاری از هرگونه لغزندگی باشد.

ماده۱۸– استفاده از لیفتراک وملحقات آن برای حمل وجابجائی بار با ظرفیت بیش از حد مجاز ایمن ممنوع است.

ماده۱۹–کارفرما مکلف به استفاده از لیفتراک وملحقات سالم ،ایمن ومتناسب با شرایط محیط کارگاه ونوع بارمی باشد.

ماده۲۰– درحمل ونقل وجابجائی بارها یی که راننده ازدید کافی برخوردار نمی باشد ،انتخاب روش های ایمن برای جابجائی بار الزامی است.

ماده۲۱– حمل وجابجائی بارهای با طول زیاد ویا دارای نوسان باید درپائینترین حدممکن وبا رعایت کلیه مسائل ایمنی صورت پذیرد.

ماده۲۲– جابجایی وحمل باردرصورتی که باعث عدم تعادل باریا لیفتراک گرددممنوع است.

ماده۲۳– سوارنمودن افراد یا اضافه کردن وزنه درعقب لیفتراک برای ایجاد تعادل ممنوع است.

ماده۲۴– ترمزناگهانی لیفتراک برای تخلیه بار اکیدا ممنوع است.

ماده۲۵– برای جابه جایی بار،نباید آنرا با شاخک لیفتراک به جلو هل داد.

ماده۲۶– استفاده از دو یاچند لیفتراک برای حمل یک بار ویا افزایش ارتفاع عملکرد ممنوع است.

ماده۲۷–راننده لیفتراک باید درخصوص نحوه استفاده از ملحقات،آموزش های لازم رادیده ومستندات آن در پرونده وی ثبت ونگهداری گردد.

ماده۲۸–راننده لیفتراک باید آگاهی های لازم درخصوص نوع،حجم،وزن،مرکز ثقل و روش صحیح حمل بار را کسب نموده واز ایمن بودن مسیر های تردد اطمینان حاصل نماید.

ماده ۲۹– بازدیدکلیه قسمت های لیفتراک وملحقات قبل ازشروع هرشیفت کاری توسط راننده الزامی است.

ماده۳۰–بازرسی فنی کلیه قسمت های لیفتراک وملحقات آن بعد ازهرگونه تعمیرات وطی دوره های زمانی مطابق دستورالعملهای شرکت سازنده الزامی بوده ونتایج آن باید درپرونده لیفتراک ثبت ونگهداری شود.

ماده۳۱–هرلیفتراک باید دارای پرونده حاوی دستورالعملهای شرکت سازنده وهمچنین سوابق بازرسی های فنی،تعمیرات و روش های نگهداری است، باشد.

ماده۳۲– استفاده از لیفتراک واجزاءآن بعنوان نردبان ویاجایگاه کارکارگران اکیدا ممنوع است.

ماده۳۳– حمل افراد توسط شاخک های لیفتراک یاپالت ممنوع است.

ماده۳۴–لیفتراک بایدمجهزبه اطاقک ایمن راننده،کمربند ایمنی،چراغ هشداردهنده،آژیر،بوق دنده عقب،آینه های بغل وتجهیزات کنترلی باشدو همچنین برای کاردرتاریکی به چراغهای مناسب جلووعقب بانورکافی تجهیز گردد.

ماده ۳۵–ترددوفعالیت لیفتراک ها درنزدیکی خطوط برق فشار قوی فقط بارعایت مقررات مربوط به حریم خطوط انتقال وتوزیع نیروی برق مجاز است.

ماده ۳۶–راننده لیفتراک باید از رانندگی بادستها وکفش های خیس ،روغنی ویا آغشته به مواد لغزنده خودداری نماید.

ماده ۳۷– اعضای بدن راننده ویا دیگران به هیچ عنوان نباید دربین قطعات متحرک لیفتراک قرار گیرد.

5-7-1.مقررات اختصاصی :

ماده ۳۸–قراردادن شاخک ها بر روی زمین، کشیدن ترمزدستی، خاموش نمودن موتووکلید قطع کن و خارج کردن کلید از سوئیچ قبل ازترک لیفتراک الزامی است.

ماده ۳۹– حمل لیفتراک به طبقات بایدتوسط بالابرمخصوص حمل بارکه متناسب باوزن وحجم لیفتراک است صورت پذیرد،در این حالت خاموش نمودن موتور،پائین کشیدن شاخک ها وکشیدن ترمزدستی الزامی است.

ماده۴۰–برای جابجائی بارهای ناهمگن مشخص نمودن مرکز ثقل الزامی است و باید این مرکزثقل دروسط شاخک ها قرار گیرد.

ماده۴۱–انجام کلیه امورتعمیراتی وهمچنین جوشکاری برروی بدنه ،شاخک هاوملحقات لیفتراک به منظور از بین بردن ترک ها وفرسودگی های سطحی ممنوع بوده ودرصورت نیازاین امرفقط بانظارت شرکت سازنده مجاز است.

ماده۴۲– به منظور جابه جایی بارهائی که ازایستایی کاملی برروی شاخک های لیفتراک برخوردارنیستند باید ازپالت های متناسب با نوع ،جنس وحجم آن استفاده نمود.

ماده ۴۳– ایجاد زاویه منفی دکل برای جلوگیری ازسقوط بار ازروی شاخک های لیفتراک الزامی است.

ماده ۴۴– قرارگیری نوک شاخک ها برروی زمین برای تخلیه بار الزامی است.

ماده ۴۵–درموقع حرکت یاروشن بودن لیفتراک بجزراننده ،کسی حق حضور برروی بدنه یاداخل اطاقک را ندارد.

ماده۴۶–حضور،ترددوانجام هرگونه عملیات اجرایی وتعمیراتی درزیر شاخک یاملحقات لیفتراک ممنوع است.

ماده۴۷–درفضاهای بسته که فاقدسیستم تهویه مناسب است،استفاده ازلیفتراک های باموتوراحتراقی ممنوع بوده وباید ازلیفتراک های برقی استفاده گردد.

ماده۴۸–درزمان تعویض یاشارژ سیلندرگاز لیفتراک وهمچنین تعویض و بازدید باطری لیفتراک برقی اپراتور مسئول مربوطه باید به وسایل حفاظت فردی متناسب بانوع کارمجهز باشند.

ماده۴۹– شارژ باطری لیفتراک های برقی باید درحضورمسئول مربوطه انجام گیرد.

ماده۵۰–صندلی لیفتراک باید دارای شرایط ارگونومی مناسب بوده وبه طور پیوسته مورد بررسی قرارگرفته و درصورت مشاهده هرگونه عیب ونقص،تعمیریا تعویض گردد.

ماده۵۱–سقف وبدنه کابین لیفتراک باید ازاستحکام کافی برخورداربوده وباتوجه به نوع کاروشرایط محیطی، ایمنی راننده را تامین نماید.

ماده۵۲–برای حمل پاتیل های مذاب باید ازلیفتراک هایی که به این منظور طراحی وساخته شده اند،استفاده نمود.

ماده۵۳–توقف لیفتراک های گازی درمجاورت شعله های باز،راه پله،ورودی زیرزمین،کف شوی فاضلاب، چاله سرویس وکلیه اماکنی که احتمال تجمع گازهای ناشی ازنشت سیلندرلیفتراک را دارند،ممنوع است.

ماده۵۴– شیرگازسیلندرلیفتراک گازی درزمان خاموش بودن باید بسته باشد.

ماده۵۵–به منظورپیشگیری ازخطر انفجارواشتعال،تعویض کپسول های گازباید با موتورخاموش و درخارج ازمحیط سربسته کارگاهی وبا نظارت سرپرست کارگاه وبارعایت کلیه مقررات ایمنی صورت پذیرد.

ماده۵۶–هنگام حمل وجابجایی بارها درسرازیری،راننده لیفتراک فقط مجازبه حرکت بادنده عقب می باشد.

5-7-2.سایر مقررات :

ماده۵۷–نصب لوح فلزی حاوی مشخصات فنی برروی بدنه لیفتراک الزامی است.

ماده۵۸–رعایت دستورالعمل های شرکت سازنده برای عملیات بهره برداری وتعمیرات لیفتراک الزامی است.

ماده۵۹–بارهایی که احتمال ریزش،لغزش ویا سرخوردن آنها وجود دارد ،باید بطوراطمینان بخشی مهارو سپس حمل گردند.

ماده۶۰– قراردادن بارها برروی یکدیگر و یاداخل قفسه ها باید متناسب باظرفیت بارو استقامت آنها باشد.

ماده۶۱–اخذتائیدیه بازرسی فنی وسالیانه لیفتراک ها ازشرکت سازنده ویا مراکزرسمی و معتبر مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی الزامی است.

ماده۶۲– استفاده ازشعله باز برای نشت یابی گاز در لیفتراک های گازی اکیدا ممنوع است.

5-8.نکات کلی هنگام کار با لیفتراک :

چالش اساسی هنگام کاربالیفتراک این است که هرگزاجازه ندهید تمرکزتان ازبین برود،حتی یک لحظه.وقتی تمرکز شما به هم می خورد، اشتباهات رخ می دهند. کاربا لیفتراک ممکن است یک کار کاملا تکراری باشد و ممکن است سعی داشته باشید میان برهایی را برای کارخود بیابید و این دقیقا همان دلیلی است که تمرکز از بین می رود و حوادث رخ می دهند.هیچگاه با باری که بالا برده شده جابجا نشویدواژگون شدن هنگام چرخش شاید یکی ازمتداول ترین حوادث برای لیفتراک ها باشد وحتی زمانی که لیفتراک بارندارد هم اتفاق میافتددرواقع75 درصد این حوادث زمانی اتفاق افتاده که لیفتراک باری هم نداشته ولی با این وضعیت به تندی چرخیده است.اگرلیفتراک درحال واژگونی باشد باید بدانید که چه کاری انجام دهید:

- داخل کابین روی صندلی خود بمانیدو فرمان را محکم بگیرید

- پاهای خود را به سرعت روی فریم های کناری کابین بگذارید

- خود را در جهت مخالف واژگونی خم کنید

این تنها راه ایمن دراین شرایط است هیچگاه تلاش نکنید که درجهت واژگونی ازلیفتراک فرارکنید.اگر چنین کاری کنید محافظ سقف لیفتراک صدمات جدی را به شما وارد خواهد کرد.این حادثه به قدری رخ میدهد که دربین بیشترین حوادث رخ داده قرار دارد.وقتی که اپراتورطبق روش گفته شده درلیفتراک می ماند جان سالم به درمی برد وممکن است به سریاگردن اوصدماتی وارد شود ولی اگر سعی میکرد درجهت واژگونی فرارکند آنقدرخوش شانس نخواهد بود.

درصورت عملكرد غلط ازسوي اپراتور احتمال كج شدن ليفتراك وجود دارد.درصورت كج شدن ليفتراك رعايت موارد ذيل ميتواند نجات دهنده جان شما باشد :

- همواره كمربند ايمني را ببنديد.

- هرگز اقدام به پريدن از ليفتراك نكيند.كابين ليفتراك طوري طراحي گرديده تا داخل آن مكان امني براي شما باشد.

- فرمان را محكم نگه داريد وپاها را محكم واستوار به كف كابين تكيه دهيدوبا تمام توان خود را در مركز كابين حفظ نمائيد.

- چنانچه ازقبل اجسام اضافي را ازكابين خارج نكرده باشيد،آنها ميتوانند دراين هنگام به شما آسيب برسانند.بنابراين هرگز خطر نكنيد..

5-8-1.هرگزبا باری که ناپایدار است حرکت نکنید.قبل از حرکت زمان بگذارید تا بار را به صورت ایمن تثبیت کنید.در یک پیچ کوردنده عقب نروید

5-8-2.درسطوح شیب دارهنگامی که لیفتراک باردارد شاخ بایدبه سمت بالای شیب قرارگیرد.آرام و با دقت حرکت کنید و از افراد نخواهید که از مسیر های میانبری که برای عبور و مرور افراد در نظر گرفته نشده اند حرکت کنند.

5-8-3.یکی ازخطرناک ترین نواحی کاری برای لیفتراکها هنگام بارگیری است امکان خطا بسیارزیاد است وتنها به عملکرد اپراتورلیفتراک هم بستگی ندارد.بارگیری وتخلیه باربه تمرکزوارتباط مناسب نیاز دارد.توجه ویژه ای به محل بارگیری کنید.تمرکز کنید ارتباط مناسب باراننده داشته باشید وهمیشه مطمئن شوید که دید مناسبی برای حرکت دارید.

5-8-4.شاید دوستانه به نظربرسدکه افراددیگری را هم به همراه خودببریدولی واقعااین کارصحیح نیست. لیفتراک ها، ماشین های تک سرنشینه هستند به همین دلیل هم تنها یک صندلی دارند.هیچ راه ایمنی برای جابجایی همکاران وجود ندارد.هرگز افراد پیاده را سوار لیفتراک نکنید.

5-8-5.گوش کردن موسیقی و... هنگام رانندگی لیفتراک مطلقا ممنوع است .

5-8-6.همواره بدن خود را در محدوده لیفتراک نگاه دارید.هیچگاه این مساله را شوخی نگیریدحتی اگر کار شما تکراری به نظر برسد.اپراتوری لیفتراک یک کار کاملا جدی است اپراتوری لیفتراک کار سختی است . چرا که به 100 درصد تمرکز فرد نیاز دارد و درحین اپراتوری فرد هیچ کار دیگری را نمی تواند انجام دهد بسیاری از کارها اینگونه نیستند.

- هرگزدر حالتی که شاخ لیفتراک بالاست جابجا نشوید

- با باری که پایدار وتثبیت نشده حرکت نکنید

- در سطوح شیب داربار باید به سمت بالای شیب قرار گیرد

- در نقاط حادثه خیزاحتیاط بیشتری کنید مانند پیچ های کور و به ویژه درباراندازها

- هرگز افراد را با لیفتراک جابجا نکنید

6- پیوست ها .

### پیوست 1.چک لیست بازرسی و ایمنی لیفتراک:

آیا لیفتراکها درزمان حرکت آژیر می زنند؟

آیا لیفتراک ها دارای سیستم ترمز دستی و پایی می باشند؟

آیا سیستم کلاج لیفتراک به طور منظم بازدید می شود؟

آیا اهرمهای فرمان دکل سالم هستند؟

آیا زنجیردکل سالم است؟

آیا چراغها وآمپرها نشانگرلیفتراک سالم ودرست کار می کنند؟

آیا آژیردنده عقب وچراغهای جلو وراهنمای لیفتراکها سالم و درست کار می کنند؟

آیا سیستم هیدرولیک لیفتراک ها درست کارمی کنند؟

آیا شاخکهای لیفتراکها درحین حرکت در حد پایین خودش قرار می گیرد؟

آیا راننده لیفتراک آموزش کافی در مورد کار با لیفتراک را دارد؟

آیا راننده لیفتراک گواهینامه ویژه رانندگی با لیفتراک را دارد؟

آیا مسیرهای تردد لیفتراک مشخص شده است؟

آیامسیرهای تردد افراد با وسایط نقلیه جدا گردیده است؟

آیاکابلها وزنجیرها متناسب با میزان وزن بار می باشد؟

آیادستگاههای دارای چک لیست مناسب تعمیرات و بازدید دوره ای می باشند؟

آیا لیفتراکها دارای حفاظ بالای سر می باشند؟

آیا لیفتراک درهرشیفت کاری تعمیر وسرویس کاری می شود؟

آیا لیفتراکها هوای محیط کار را آلوده می کنند؟

آیا سرعت حرکت لیفتراکها مجاز است؟

آیا ارتفاع باری که برروی شاخکهای لیفتراکها چیده می شود مناسب است؟

پیوست 2.ايمني درحمل بارتوسط لیفتراک :

1.ازميزان ظرفيت بارليفتراگ آگاه شويد.

2.وزن قسمتهاي الحاقي به ليفتراك جهت حمل بارنيزبايد قسمتي ازظرفيت بارليفتراك تلقي گردد.

3.هميشه به مقداربارروي زمين وفواصل آزاد اطراف وبالاي آنهاتوجه كنيد.

4.درمحلهايي كه بارهايي با ارتفاع زيادچيده شده است ازليفتراك مسقف استفاده كنيد.

5.بار را از نظرارتفاع،عرض،پهنا واستحكام كنترل كنيد.

6. هنگام عبور ازكناره ها،يا بالابردن باروهمچنين درحين نزديك شدن به افراد پياده بوق بزنید.

7.هرگز به خود وافراد ديگراجازه قرار گرفتن در زيرتيغه ها مخصوصا دروضعيتي كه بارروي آنها قرار گرفته را ندهيد.

8.وضعيت بارروي دوتيغه ليفتراك بايستي يكسان باشد.

9.بالابردن باربايستي به آرامي انجام شود.

10.روش بلند نمودن هرباربسته به نوع آن دارد.

11. بار بايد روي پالت يابست مناسب قرارداشته باشد.يا روي بلوكهاي چوبي كه داراي شيار كافي جهت فرو بردن تيغه ها در زير بار،باشد.

12. تيغه هاومركز باربايد بصورت قرينه دردو طرف محور ليفتراك قرار داشته باشد.

13. حمل باربايك تيغه ممنوع است.

14. ليفتراك را درست بطرف بارهدايت كنيدوفاصله مناسب ازبار توقف كنيد.

15.ارتفاع بارجهت ديد اپراتوربايستي درنظر گرفته شود.

16.قبل ازچرخش ليفتراك تيغه ها را آهسته پايين بياوريد.

17.هنگام چرخش روي سطوح شيب داركاملا احتياط ودقت نمائيد.

18.هنگام بارگيري ازروي تريلرها و واگنها ازعدم حركت آنها مطمئن شويد.

19.درشرايط ناپايدارويا وجود بارزياد ليفتراك نبايست حركت كند.

20. هنگام برداشتن يا گذاشتن باركمترين حد انحراف(كج شدن)دكل الزاميست.

21.هنگاميكه باليفتراك باري حمل نميشود تيغه ها را پايين نگه داريد.

22.اگرليفتراك مسقف نيست استفاده ازكلاه ايمني الزاميست.

23.درهنگام حركت هرگز باررا بالا وپايين نكنيد.

24.هنگام قراردادن باردرمجاورت مولد هاي گرمايي،اتصالات الكتريكي،لوله هاياتجهيزات خطرناك، نهايت دقت را بنمائيد.

پیوست3.ايمني درتعميرات ونگهداري :

1.انجام كارهاي تعميراتي روي ليفتراك فقط بايستي توسط افراد ذيصلاح انجام شود.

2.هنگام انجام كارتعميراتي برروي ليفتراك كليه مقررات مربوط به پارك ليفتراك را رعايت كنيد.

3.درحين جابجايي صفحات پوششي ليفتراك كمال دقت را بكنيد.

4.جهت بلند نمودن اجزا باوزن بيش از25كيلوگرم ازجرثقيل استفاده كنيد.

5.از ابزار مناسب وسالم درحين انجام كارتعميراتي استفاده كنيد.

6.قبل از انجام كارتعميراتي قفل باتري ليفتراك را جدا كنيد.

7.روي باتري ومحل سوئيچ استارت برچسب اخطار به كارنيندازيد نصب كنيد.

8.مراقب باشيد هنگام جابجايي كابلها آسيب نبينند.درصورت آسيب تعويض آنها ضروري است.

9.كار جوشكاري فقط بايستي توسط افراد ماهرانجام شود.

10.بدليل فشاربالاي سيستمهاي هوا،روغن ياآب،عدم اتصال صحيح بعضي ازقسمتهاي مربوط به سيستم هاي مذكور سبب خروج مواد با فشار ميگردد.

11.هنگام استفاده ازهواي فشرده جهت تميز نمودن از نقاب صورت وحداقل ازعينك ايمني استفاده كنيد.

12.هنگام كاركردن ليفتراك مبادرت به تنظيم سيستمهاي آن نكنيد.

13.تنظيمها وتعميرات ليفتراك بدون اجازه انجام نشود.

14.وقتي درقسمت زيريااطراف حمل كننده بار،كارانجام ميشود جهت حفظ دكل وقسمت بالابرنده از نگهدارنده مناسب استفاده گردد.

15.هرگزبه افراد اجازه عبور يا ايستادن زيرقسمت بلند كننده دكل يا قسمتهاي مربوط به آن را ندهيد.

16.همه قسمتهاي درحال حركت را تميزنگه دارديد.

17.اشياء يا ابزارازتيغه هاي فن درحال حركت دورنگه داشته شود.

18.بازرسي اززنجيرهاي بالاي غلطك ليفتراك ضروري است.

19. بازرسي جهت اطمينان از اينكه پينهاي حلقه زنجير،انبساط طولي وسوراخ شدگي نداشته باشند.

20. اگرپين حلقه انبساط طولي داشته باشد بدليل اينكه ازطرف ديگر باحلقه اتصال دارد احتمال شكستگي آن از داخل سوراخ وجود دارد.

21. شكسته شدن زنجيرها ميتواند سبب صدمه به فرد شود.

22.پينهاي نگه دارنده وقتي با قدرت ضربه ميخورند ميتوانند به سمت خارج پرتاب شده وآسيب برسانند.

23.وقتي به يك پين نگه دارنده ضربه ميزنيد جهت جلوگيري ازآسيب چشمهاي خود ازعينك حفاظتي استفاده نمائيد.

24.دردرجه حرارت مربوط به عملكرد دستگاه،سيستم خنك كننده موتوروهمه خطوط گرم كننده موتور كه شامل آب گرم يابخارات است،تحت فشارميباشند.هرگونه تماس باقسمتهاي فوق ميتواند سبب سوختگي هاي جدي گردد.

25.ازتماس پوست وچشمها بامحلول باتري هاي الكتريكي بدليل خاصيت اسيدي جلوگيري كنيد.

26.ناپايداري يامعيوب بودن سوخت،روغن ليفتراكوخطوط هيدروليكي،لوله هاوشيلنگها ميتوانند علت آتش سوزي باشند.خطوط بافشار بالابايستي بدون خم بوده وياضربه نخورده باشندويا آنهايي كه داراي خم يا نقصي هستند،نصب نشوند.بازرسي خطوط،لوله هاوشيلنگها بدقت انجام شود.

27.نشت بخارروغن از روزنه هاي كوچك درسرعت بالاسبب ميشود كه انسداد شيلنگ مشخص نباشد.

28.سوختها،اغلب روغنها وبعضي تركيب كننده هاي سيستم خنك كننده قابل اشتعال هستند.

29. هنگام سوخت گيري ويا درمنطقه ويژه سوخت گيري سيگار نكشيد.

30.سوخت گيري ليفتراكها بايد فقط درمناطقي كه ايمن طراحي شده انجام گيرد.

31.مخزن سوخت را بطور كامل پرنكنيد.هنگاميكه سوخت گرم شده وجريان آن افزايش مي يابد، منبسط گرديده كه اين مي تواند خطر آتش سوزي را بهمراه داشته باشد.

32.درمحلهاي شارژباتري ويا جاهائيكه مواد قابل اشتعال ذخيره ميگردد سيگار نكشيد.

33.كنترل روزانه كابلها ازنظراستحكام محل اتصال ويا معيوب بودن ضروريست.

34.قبل از كار با ليفتراك درصورتيكه كابلها نياز به تعميرويا تعويض دارد اينكار راانجام دهيد.

35.همه پارچه هاي روغني يامواد قابل اشتعال ديگررا دريك محل ايمن ومحفوظ جمع آوري كنيد.

36.ازجوشكاري يا برشكاري روي لوله هايا شيلنگهاي حاوي سيالات قابل اشتعال خودداري كنيد.

37.قبل ازجوشكاري يا برشكاري،قسمتهاي فوق را باحلال غير قابل اشتعال شستشو دهيد.

38.هرگزروي بالابرهاي جمع كننده جوشكاري نکنید، بدليل اينكه جمع كننده تحت فشار مي باشد.

39.درخطوط تحت فشار بالا ايجاد خميدگي يا ضربه نكنيد.

40.تعميرلوله هايا شيلنگ روغن وسوخت ،بدليل اينكه نشت ميتواندعامل آتش سوزي باشد ممنوع است.

پیوست 4.نکاتی درخصوص ایمنی ليفتراك هاي گازسوز:

1.ليفتراكهايي كه ازسوخت گازمايع استفاده ميكنند بايد فقط درمحلهاي ویژه سوخت گيري نمايند.

2.فقط افراد آموزش ديده بايد مخازن گازمايع را پريا تعويض نمايند.

3.افرادي كه مشغول پرنمودن مخازن گازمايع هستند بايد ازلباس حفاظتي داراي حفاظ صورت باآستين هاي بلند ودستكش هاي كوتاه استفاده نمايند.

4.سوخت گيري ياجمع آوري مخازن گاز مايع ليفتراكها درزيرزمينها يا محلهاي بسته شده انجام نشود.

5.خاموش نمودن موتوروپياده شدن از ليفتراك هنگام سوخت گيري ضروريست.

6.ليفتراك را حتي براي مدت زمان كوتاه درمجاورت مولد هاي گرمايي قوي مانند فرها وكوره ها قرار ندهيد.گرما سبب افزايش فشار سوخت ودر نتيجه عمل نمودن شير اطمينان ميگردد.

7.وقتي ليفتراك باسوخت گازمايع درمحلي پارك شده ويا براي مدت طولاني درداخل محلي قرارميگيرد بايد شيرسرويس روي مخزن بسته شود.

8.شيرهاي مخازن خالي بايد درحالت بسته باشد.

9.بازرسي از مخازن گاز مايع از نظر آسيب هاي بدنه وگرفتگي مجاري داراي فشار امري ضروريست.

10.مخازن داراي نقص بايد جهت تعميربه مراكزمعتبرمنتقل گردند.

11. هنگام جابجايي مخازن نهايت دقت واحتياط بايد اعمال گردد.

12.مخازن گازنبايد درمعرض سقوط،پرتاب وياچرخش قرارگيردوياروي زمين كشيده شوند.

13.مخازن گازيا اتصالات مربوطه نبايد درمعرض ضربه قرار بگيرد.

14.مخزن گازبايد ازنظراستحكام درمحل نصب كنترل شود.لقي مخزن ميتواند باعث پيدايش نشتي باشد.

15.هرگز با ليفتراكي كه ازنظر نشتي كنترل نگرديده كارنكنيد.

16.بواسطه شعله نشت يابي نكنيد.بهترين روش استفاده ازدستگاه گاز سنج است كه دراختيار مسئول ايمني است.درصورت عدم دسترسي استفاده از محلول آب وصابون توصيه ميشود.

17.قبل از انجام كار تعميراتي برروي ليفتراك ازبسته بودن شيرمخزن گاز اطمينان حاصل كنيد.

پیوست 5. درس هایی ازحوادث ناشی از لیفتراک :

درس 1- در سال ۲۰۰۶، 9 کارگردرتصادف با لیفتراکی درحال کار درسنگاپورجان باختند.علت مرگ ناشی بوده است از: کارگران زیرلیفتراکی که چپ شده بود،به صورت مرگباری له شده بودند .تحقیقات دراین زمینه عوامل ذیل را مشخص کرد:

- کاربران لیفتراک تحت آموزش مناسبی درباره کار با لیفتراک قرار نگرفته بودند ولی امکان دسترسی به لیفتراک را داشتند.

- فقدان سیستم مناسب کنترل که اجازه می داد فردی آموزش ندیده بتواند پشت لیفتراک بنشیند.

- لیفتراک آماده بکارنبوده است.

- راهروهایی مشخص برای عابران ومسیرها یا راههای طراحی شده برا لیفتراک ها وجود نداشت. در این مورد،خطر برخورد وتصادف لیفتراک با عابران بالاست

درس2-کارگری داشت با لیفتراک کارمی کرد ومقداری الوار را ازانبار به جایی دیگرانتقال می داد.درطول انتقال،دسته ای الوار روی شاخکهای لیفتراک قرارگرفته بود که به توده الواردیگرکه درمسیربودند برخورد می کند(که در۴مترارتفاع قرارگرفته بودند)این باعث شد که مقداری الوارپایین بیفتد وکارگری درجا،جان باخت.تحقیقات نشان داد که الوار روی شاخک بطور ایمن قرار نگرفته بود.سطح کاربرای عملیات کاری لیفتراک بسیارشلوغ بود. کاربر لیفتراک در دوره آموزش رانندگی لیفتراک حضور نداشته است.

درس3-کارگری که با لیفتراک کارمیکرده است دنده عقب میگیرد. او بدون داشتن دید مناسب عقب می آید و به نرده آهنی نزدیک انبار برخورد می کند.سرپناه انبار فرو می افتدوتیرعرضی فولادی به همکارش می خورد.همکارش آسیب دیده وبه خاطر جراحاتش دربیمارستان بستری میشود.تحقیقات نشان داد که: کاربرلیفتراک دردوره آموزش رانندگی لیفتراک حضورنداشته است.