کاردر فضای محدود(Confined Space)

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ :

1.  ﻫﺪف

2. داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮ

3 . ﻣﺮاجع

4. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫا

5 . شرح

5- 1. خطرات فضاي محدود

5 -2. مهمترین خطراتی كه شاغلین این فضاها را تهدید می‌كند

5- 3. اتسمفرهای سمی

5- 4. اتمسفرهای قابل اشتعال

5- 5. خطرات مكانیكی

5- 6. خطرات الكتریكی

5- 7. درجه حرارت‌های نامناسب

5 - 8 . سایر خطرات فضاهای محدود

5 -9. آماده كردن فضاي بسته جهت ورود

5- 10. روشهاي جداسازي فضاي بسته

5- 11. تهويه در فضاهاي بسته

5- 12. سنجش اتمسفر فضاي بسته

5- 13. سنجش گازها و بخارات قابل اشتعال

5- 14. سنجش گازها و بخارات سمي

5- 15. شخص گاز سنج

5- 16. از نقطه نظر اتخاذ تدابیر ایمنی، این فضاها به دو دسته تقسیم می‌شوند

5- 17. ورود به فضاهای محدود

6 . پیوست ها

پیوست 1 . محدوده انفجار در گازها

پیوست 2 . طبقه بندی انواع فضاهای محدود

پیوست 3 . نمونه برگه ثبت نتایج اندازه گیری گازهای سمی

پیوست 4 . نمونه تصاویر انواع فضای بسته

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

فضای محدود فضایی است که بطور کامل یا نسبی بسته است و در آن خطر مرگ یا آسیب جدی توسط شرایط خطرناک ، جان کارگر را تهدید می کند . یک فضای محدود می تواند به عنوان یک فضایی باشد که همیشه در دسترس نیست و پرسنل بخشی از وظائف تعمیراتی و عادی خود را در آنجا کار می کنند، که به اندازه کافی محدود است و احتمال تجمع گازهای سمی، قابل اشتعال ، بخارات و یا گرد و غبار در آنجا وجود دارد ، و یا که در آن کمبود اکسیژن ممکن است رخ دهد بعنوان مثال: مخازن ذخیره سازی ، استخرها ، جعبه دودکش ها ،مخازن ،مخازن روباز،حفاری و یا هر فضای محدود دیگر . میزان آمار مرگ و میر در فضاهای محدود بدلیل عدم دسته بندی درست علل حوادث ومکان دقیق حوادث مشخص نیست.اماطبق برآورد اداره بهداشت و ایمنی آمریکا حدودا 60 درصد مرگ ومیرها در این مکان ها،مربوط به افراد نجات دهنده می باشد ، که بدون رعایت نکات ایمنی وآگاهی های لازم اقدام به نجات افراد مصدوم در فضاهای محصور می کنند. همچنین طی آمار ارائه شده ازسوی اداره کار آمریکا طی سال های 1995تا2000 به طور میانگین در هر سال ،92 مورد مرگ ومیردرفضاهای محدود اتفاق افتاده است .در بعضی از فضا های بسته گاهی اوقات یک لحظه سر فروبردن و نفس کشیدن ممکن است خطرناک باشد ، مانند مخازن حاوی مواد شیمیایی خطرناک وبعضا ناشناخته .در برخی مواقع هم ورود و خروج به فضاهای محدود ، تنگ است یعنی ورودی وخروجی آن به اندازه یک نفر است و همزمان چند نفر به آسانی نمی توانند به آن وارد یا خارج شوند . با توجه به مشخصات فوق می‌توان كار در درون بویلر، كوره، سپتیك تانك، سیلو، مخازن، تونل، ظروف قیفی شكل ، مجاری فاضلاب ،گودال ها با عمق بیش از 2/1متر ،درام ها ، ایستگاههای پمپاژ ،تانکرهای ذخیره سازی ،داخل لوله ها ، کانال ها ، تأسیسات الکتریکی زیرزمینی و موارد مشابه را فعالیت در ، درون فضاهای محدود به‌حساب آورد.

- ﻫﺪف: شناسایی تمام مکان های محدود (Confined Space ) موجود در نیروگاه ها ، بررسی خطرات این مکان ها قبل از ورود و ایمن سازی آنها برای کار در این فضاها می باشد . لذا بعد از ابلاغ این دستورالعمل هرگونه کار در این مکان ها ، منوط به ایمن سازی شرایط مکان های محدود قبل از شروع بکار می باشد.

- دامنه کاربرد :

این دستورالعمل برای استفاده در کلیه شرکت

ﻣﺮاﺟﻊ:

- برنامه ورود به فضای بسته ،  ترجمه پوران غلامی و همکاران ،اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی

- مايعات قابل اشتعال و قابل احتراق شناخت، نگهداري و.. ،مهندس علیرضا عصاریان ارشد بهداشت حرفه ای

- طراحي سيستم اندازه گيري نشتي گازهاي قابل احتراق محمد رضا بلوچستانی- سيد عليرضا محدث کسايي- محبوبه مدني

http://www.safetymessage.com-4

2016 Safe Work Australia  , http://www.swa.gov.au-5

https://www.cdc.gov/niosh/topics/confinedspace-6

http://tehran-safety.blogfa.com/post-8.aspx-7

# 8-Worker deaths in confinded space , a summery of niosh surveillance and invetigatin findings

-9http://hsemorshedi.persianblog.ir/post/65

-10http://seyc.blogsky.com/1389/10/08/post-1

4. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ:

•  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاي اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه مدیران و مسئول HSE ﺷﺮﮐت ها ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

•.

• ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر در نیروگاه  از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

5. ﺷﺮح :فضاهای محدود دارای خصوصیاتی هستند از جمله :دهانه ورودي و خروجي آن محدود است، براي حضور انسان بطور دائم طراحي نشده است ،داراي پتانسيل سميت و اتمسفر خطرناك مي باشد،  تهویه هوای مناسبی ندارد .

5-1. خطرات فضاي محدود :

- سطح پايين اكسيژن

- سطح بالاي اكسيژن

- اتمسفر قابل اشتعال

- وجود گروغبار ریز و آلوده

- سطوح لغزنده و غير همسطح

- موانع موجود در فضاي بسته

- روشنايي و قابليت ديد كم

- خطرات الكتريكي

- سر وصداي بيش از حد

- گرماي بيش از حد

- غرق شدن در فضاي عميق حاوي مايعات

- سقوط اجسام

- وارد

- ورود و خروج مشكل

- وجود حيوانات گزنده  مانند مار و...

- حضور تجهيزات / قطعات دوار و... م

- بعضا دارای کف خیس ، روغنی و لغزنده

5-2. مهمترین خطراتی كه شاغلین این فضاها را تهدید می‌كند در زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:

5-2-1.غلظت اكسیژن .

کمبود اکسیژن از عوامل همیشگی در یک فضای محدود است و باعث خطر خفگی می شود.این کمبود می تواند از پاکسازی گاز های قابل اشتعال یا سمی در محیط با یک گاز بی اثرویا حذف اکسیژن با واکنش های شیمیایی مانند زنگ زدن باشد.با کاهش غلظت اکسیژن به کمتر از 21٪ علایم فیزیکی کمبود اکسیژن ، به سرعت ظاهر می شود و بسیاری از افراد این خطر را حس نمی کنند تا زمانی که بی هوش شوند.اگر سطح اکسیژن به زیر 19٪ حجمی برسد باید کار متوقف شود.وجود اکسیژن بیش از 23 درصد نیز حطرناک است و این افزایش ممکن است از نشت گاز اکسیژن در طول فرآیندهای برش شعله با اکسیژن رخ دهد.غنی سازی اکسیژن در محیط باعث افزایش قابل توجهی در اشتعال پذیری موادقابل احتراق می شود.ترکیبی از اکسیژن غنی شده و گاز بسیار قابل اشتعال در یک فضای محدود بسیار خطرناک است. در غلظت اکسیژن 30٪ حجم در هوا، خطر جدی از احتراق خود به بوجود می آید.حداقل میزان اكسیژن برای ادامه بقا و فعالیت5/19 % است. با كاهش غلظت بتدریج علایم سوء آن در قالب تنزل توانایی فرد برای ادامه  كار، كاهش هشیاری و قدرت قضاوت و بیهوشی رخ می‌دهد. با رسیدن غلظت اكسیژن به حد 4 تا 6 درصد، فرد در عرض40 ثانیه به حالت كما می‌رود و جان خود را از دست می‌دهد.افزایش غلظت گاز اكسیژن به بالای 5/23% بر میزان اكسیداسیون می‌افزاید و علاوه بر آنكه فرد را در معرض مسمومیت با اكسیژن قرار می‌دهد، بر احتمال احتراق و انفجارات نیز می‌افزاید.

5-2-1-1.علائم فیزیولوژیکی ناشی از قرار گرفتن در اتمسفر با اکسیژن کم :

| غلظت | علائم |
| --- | --- |
| 19.5% | حداقل میزان اکسیژن قابل قبول |
| 15-19% | کاهش قدرت فعالیت و عدم هماهنگی در حرکات |
| 12-14% | افزایش تعداد تنفس وقدرت تشخیص کم |
| 10-12% | افزایش تعداد نفسها وضربا ن قلب و آبی شدن رنگ لبها |
| 8-10% | از دست دادن قدرت تفکر ضعف شدید حالت تهوع استفراغ وبیهوشی |
| 6-8% | در 8 دقیقه مرگ در 6 دقیقه 50% احتمال زنده ماندن و4-5 دقیقه امکان احیا وجود دارد |
| 4-6% | در 40 ثانیه کما بیهوشی ومرگ |

5-2-1-2.غلظت زیاد اکسیژن :

- غلظت بیشتر از 21 درصد

- غلظت بیشتر اکسیژن باعث می شود تا مواد به شدت بیشتر مشتعل ومنفجر شوند

- غلظت زیاد باعث حریق شدیدتر مو ، لباس های نایلونی و..

5-2-1-2-1. موارد لازم جهت کنترل افزایش غلظت اکسیژن :

* سیلندرهای اکسیژن باید در خارج از فضای محدود نگه داری شوند.

* تجهیزات استفاده از اکسیژن باید از فضای محدود جدا گردد.

* هرگز نباید از اکسیژن خالص برای  تهویه فضای یک مکان محدود استفاده کرد .

* فضا باید به اندازه کافی در همه زمان تهویه مناسب داشته باشد .

5-3. اتسمفرهای سمی .

از مواد سمی كه ممكن است در این فضاها وجود داشته باشد می‌توان به موادی نظیرگاز  CO، H2S و فیوم‌های جوشكاری اشاره كرد. آلاینده‌های یاد شده در غلظت‌های بالاتر از حدود استاندارد قادر به تهدید سلامتی شاغلین در این نوع فضاها می‌باشند. برای مثال گاز CO در غلظت بالای ppm2000 دركمتر از یك ساعت باعث مرگ خواهد شد. این غلظت در مورد گاز H2S در حدود ppm1000 است كه در مدت زمان چند دقیقه باعث مرگ فرد می‌شود.تغییرات قابل توجهی در سمیت گازهای هیدروکربن مختلف وجود دارد. قبل از ورود بایستی گاز سنجی انجام شود و میزان اکسیژن 8/20 درصد باشد .سولفید هیدروژن (H2S)، یک گاز بسیار سمی است که می تواند در غلظت های کم کشنده باشد،این گاز در هر غلظت در یک فضای محدود غیر قابل قبول است.

5-3-1. سولفید هیدروژن (H2S) خطرناک ترین گاز :

- از ته نشینی مواد آلی ، فاضلاب های انسانی ، محصولات واکنش شیمیایی ایجاد می شود

- در غلظت های پایین بوی تخم مرغ گندیده می دهد

- احتمالا در غلظت های بالا علامتی ندارد و باعث مرگ فوری می شود.

زمان                                          غلظت                                 اثرات

8 ساعت                                    ppm  10                     حد مواجهه قابل قبول

1 ساعت                                    ppm  50تا100              سوزش خفیف چشم وگلو

1 ساعت                                   ppm  200تا300             سوزش والتهاب معنی دار

5/. تا 1 ساعت                           ppm  500 تا700            بی هوشی / مرگ

چند دقیقه                                ppm >  1000                 بی هوشی / مرگ

5-3-2.مهمترین منابع ایجاد اتمسفرهای سمی در فضاهای محدود عبارتنداز:

الف- محصولات ذخیره شده شامل گازهای آزاد شده پس از عملیات تمیزكاری،مواد جذب شده در دیواره‌ها و تجزیه مواد انبار شده .

ب- عملیات انجام شده نظیر جوشكاری، برشكاری، لحیم‌كاری، نقاشی، چربی‌زدایی، ذوب‌كاری و درزگیری باعث رها شدن اکسید نیتروژن ، ازن و مونوکسید کربن می شود.

ج- مواد نشت یافته از سطوح مجاور.

د- تبخیر مواد آلی ته نشین شده در کف مخازن که اغلب گاز سولفید هیدروژن تولید می کنند.

ج- پاک کردن جداره داخلی مخازن ، تانک و...

5-3-2-1. بیشترین گازهای سمی یافت شده در اغلب اتمسفرهای سمی فضای محدود عبارتند از : منوکسید کربن ،سیانید هیدروژن ،سولفید هیدروژن ،آرسین ،کلرین ،اکسیدهای نیتروژن و آمونیاک.

5-3-3. مواد باقی مانده .

مواد باقی مانده مانند لجن یا باقی مانده محصول می تواند بخارات قابل اشتعال یا مضر تولید کند، به خصوص زمانی که بر هم زده شود. جهت جمع آوری لجن ها بایستی تمهیداتی اندیشیده شود.

5-4. اتمسفرهای قابل اشتعال .

وجود بخارات وگازهای قابل اشتعال نظیر متان، استیلن، هیدروژن، پروپان، بخارات بنزین و سایر هیدروكربن‌ها در فضاهای بسته می‌تواند با رساندن غلظت گازهای قابل اشتعال به حد پایین اشتعال ، سطح ایمنی را به‌ شدت تقلیل دهند. اتمسفرهای قابل اشتعال معمولا از تبخیرمایعات قابل اشتعال ، محصولات جانبی واکنش های شیمیایی ، غلظت زیاد اکسیژن و وجود گردوغبار قابل انفجار بوجود می آیند. ابزارهای برقی دستی، انجام عملیاتی نظیر جوشكاری و برشكاری و یا استعمال دخانیات توسط كاركنان از منابع احتمالی شعله برای شروع حریق یا انفجار می‌باشند.همه مایعات هیدروکربنی اگر در معرض هوا قرار گیرند تولید گاز می نمایند. مقدار و اشتعال گازها وابسته به سطح، درجه حرارت محیط، منبع احتراق، و غلظت گاز در هوا هستند. از ابزار ولتاژ پایین(V24) جهت روشنایی محیط بسته استفاده شود.مواد باقی مانده مانند لجن یا باقی مانده محصول می تواند بخارات فرار یا سمی تولید کنند. براي آنكه يك گاز قابل احتراق آتش بگيرد به غير از خود گاز به دو عنصر ديگر نيز احتياج است. به عبارت ديگر براي رخ دادن احتراق مثلث آتش بايد تكميل شود. يعني هر سه عامل اكسيژن، ماده سوختني و حرارت بايد به اندازه كافي موجود باشد.حال فرض كنيد يك محيط بسته اي داشته باشيم كه در آن مقدارمشخصي هواي سالم(Clean Air) موجود باشد.اگر در اين محيط مقدار بسيار كمي گاز قابل احتراق وارد شود مولكولهاي گاز در بين مولكولهاي هواي محيط پراكنده مي شوند و چون مقدار گاز كم مي باشد بنابراين اگر عامل حرارت مثلث احتراق مهيا شود گاز در محيط منفجر نمي گردد. حال اگر مقدار گاز را در محيط ياد شده به مقدار بسيار زياد و نسبت به هواي داخل محيط با درصد بسيار زيادتري افزايش دهيم و مجدداً عامل آتش را اضافه كنيم باز هم خواهيم ديد كه گاز در محيط محدود ذكر شده منفجر نخواهد شد زيرا مقدار گازهاي موجود در آن نسبت به عامل هوا تناسب نداشته و به عبارتي مثلث آتش از تعادل خارج گرديده است بنابراين احتراق در محيط نخواهيم داشت.با توجه به گفته هاي فوق مي بايست محدوده اي وجود داشته باشد كه گاز قابل احتراق مورد نظر منفجر گردد. اين محدوده بين دو حد پايين منفجر شونده و حد بالاي منفجر شونده قرار میگيرد.دو محدوده LEL(Lower Explosive Limit)وUEL (Upper Explosive Limit) در جداول استاندارد گازها بر حسب مقدار درصد موجود در هوا برای انواع گازها تعيين مي گردد. يعني اگر در يك محيط مقدار گاز قابل احتراق نسبت به هواي پاك موجود در محيط مذكور در محدوده بين LEL و UEL (UEL% < Gas% < LEL% ) قرار بگيرد و عامل آتش نيز مهيا شود، مثلث آتش تكميل شده و انفجار رخ خواهد داد.جدول پیوست 1 محدوده مشتعل شونده براي گاز های قابل احتراق را در يك محيط محدود نشان مي دهد.بعنوان مثال برای گاز متان از %5 حجم گاز محيط مورد نظر تا %15 آن، محدوده خطر انفجار گاز مي باشد. گازهاي قابل احتراق با مشخصات LEL و UEL و چگالي آنها نسبت به هوا آورده شده است.حد پایین انفجار برای متان 5% است یعنی اگر گاز متان با 95% هوا مخلوط شود و در معرض حرارت باشد قابلیت انفجار دارد.حد بالای گاز متان UEL  معادل 15% می باشد که اگر با 85%هوا مخلوط شود و در معرض حرارت باشد قابلیت انفجار دارد.

5-4-1. شکل زير، محدوده قابل انفجار بنزين را نشان مي دهد:

تمام گازها و بخارات قابل اشتعال تراکمی دارند که در کمتر از آن نمی توانند مشتعل شوند. این تراکم به نام حد پایین تراکم قابل انفجار (LEL) خوانده می شود این تراکم برای هر گاز یا بخار مقدار خاصی است ولی در مورد بسیاری از گازها و بخارات قابل اشتعال بین ۵٪ v/v تا ۱۳٪ v/v قرار دارد.

5-4-2.  همه منابع ایجاد جرقه  و احتراق خود به خود باید قبل از به کار در یک فضای محدود برداشته شود.منابع احتراق ممکن است با استفاده از ابزار ضد جرقه و مناسب محافظت کرد.احتراق خود به خود ممکن است توسط رسوبات آهن ( FeS ) ایجاد شود ، این ترکیب یک ترکیب مقیاس پودری سیاه رنگ است که توسط واکنش شیمیایی بین H2S و اکسید آهن رخ می دهد ، نتیجه این واکنش تولید آهن آتش زا در فضای بسته است .

5-5.خطرات مكانیكی .

بریدگی، خراشیدگی، برخورد با اشیا ، لغزش و سقوط از جمله عوارضی است كه به كرات دامنگیر شاغلین فضاهای محدود می‌شود. عواملی نظیر جانمایی فضا، ماهیت كار، محدودیت كاربرد برخی تجهیزات به همراه شرایط فیزیكی نامساعد از قبیل روشنایی نامناسب بر فراوانی و شدت عوارض فوق می‌افزاید.

5-6.خطرات الكتریكی.

عدم استفاده از ابزارهای برقی ایمن، معیوب بودن ابزارهای برقی و سیم‌های رابط آنها، مجهز نبودن تجهیزات برقی مورد استفاده به سیستم زمین به همراه شرایط محیطی نظیر بالا بودن درصد رطوبت نسبی یا خیس بودن محیط كار از جمله عواملی هستند كه شاغلین فضاهای محدود را در معرض شوك‌های الكتریكی قرار می‌دهند.عدم استفاده از ابزارهای برقی ایمن، معیوب بودن ابزارهای برقی، مجهز نبودن تجهیزات برقی به سیستم ارت، بالا بودن درصد رطوبت نسبی یا خیس بودن محیط کار از جمله شرایط مساعد کننده برای خطرات الکتریکی می باشند.

5-6-1. در هنگام انتقال مايعات جهت پيشگيري از توليد جرقه هاي الكتريكي و آتش سوزي بخارات قابل اشتعال، اتصال مخازن به يكديگر و به زمين، لازم است.

5-7 . درجه حرارت‌های نامناسب .

این نوع خطرات كه در اغلب موارد از خصوصیات فضاهای محدود محسوب می‌شود، علاوه بر اینكه سلامتی شاغلین را تهدید می‌نماید، به افزایش بروز رفتارهای ناایمن در بین آنها نیز كمك می‌كند.رطوبت نسبی بالا به همراه انجام عملیاتی نظیر جوشكاری و برشكاری، تهویه‌های نامناسب و استفاده از انواع تجهیزات حفاظت فردی به افزایش بیش از حد درجه حرارت و غیرقابل تحمل شدن آن كمك می‌كند. لازم به یادآوری است كه این خطر ممكن است در بعضی فضاها به‌صورت سرمای بیش از حد نمود پیدا كند.

5- 8.. سایر خطرات فضاهای محدود :

- آسیب دیدگی ناشی از تجهیزات مکانیکی که سهوا فعال می شوند.

- شوک الکتریکی از چراغ های قابل حمل، ابزار و یا تجهیزات الکتریکی مرتبط .

- مشکلات ارتباطی .

- محدودیت در حرکت و فرار / امداد و نجات .

- لغزنده و یا سطوح به هم ریخته .

- منابع تابش .

- آسیب بدنی از تماس مستقیم با مواد خورنده و مواد شیمیایی .

- جاری شدن سیل و یا سقوط، به ویژه در ترانشه طبقه بندی به عنوان فضاهای محدود.

- جریان‌های ناگهانی مایعات .

- آب‌گرفتگی‌ها .

- عوامل زیان‌آور بیولوژیكی .

- تراز بالای صدا بخاطر انعكاس‌های متعدد .

- عدم وجود دید کافی .

- مشکلات ناشی از سخت بودن استفاده از وسایل حفاظت فردی .

- بیش از اندازه سرد یا گرم بودن محیط کار فضاهای بسته .

- امکان وجود حیوانات و حشرات موذی در برخی مکان ها .

- سخت بودن انجام کار در این گونه فضاها .

5- 9. آماده كردن فضاي بسته جهت ورود .

مراحل زير بايد قبل از عمليات ورود به فضاي بسته انجام گيرد :

- پرميت ورود به فضاي بسته اخذ گردد .

- پاكسازي (Purge)  ، شستشو (Flash) و زدودن بخارات موجود انجام گيرد .

- فضاي بسته را ايزوله و هر نوع انرژي ذخيره شده را آزاد نماييد .

- فضاي بسته را تهويه نماييد .

- اتمسفر فضاي بسته را تست نماييد . (Gas test) .

- بررسي مجدد جهت اطمينان از كنترل يا حذف تمام انرژي هاي خطرناك .

- فرم مجوز ورود به فضاي بسته را تكميل نماييد .

5- 9-1. پاكسازي ، شستشو و زدودن بخارات سمي :

پس از خاموش كردن دستگاه ، فضاي بسته بايد ازمواد باقيمانده پاكسازي گردد.

انواع پاكسازي :

- استفاده از بخار ( موثرترين روش (Purge )

- استفاده از آب ( Flash)

- استفاده از گاز بي اثر

- استفاده از هوا

5- 9-2. پاكسازي و شستشو با استفاده از بخار

5- 9-2-1. شرايط استفاده از بخار :

- تجهيز داراي تعداد كافي خروجي بخار (VENT) باشد .

- تحمل بخار با فشار بالا را داشته باشد .

- ظروف (Vessels)  كه جهت شرايط مكش يا وكيوم طراحي نشده اند مي توانند صدمه ببينند يا اينكه تغيير يابند .

- ابتدا با روغن سبكتر روغن قبلي زدوده شده سپس با آب روغن سبك استفاده شده تخليه مي گردد .

- استفاده از بخار در خطوط طولاني به دليل خاصيت تراكمي بخار ميسر نيست .

5- 9-3. پاكسازي و شستشو با استفاده از آب

5- 9-3-1. شرايط استفاده از آب :

در مسيرهاي طولاني مورد استفاده قرار مي گيرد . مي تواند جهت جابجايي بخار در فضاي بسته استفاده  شود . تجهيز بايد مقاومت كافي در برابر خوردگي را داشته باشد.

آب باقيمانده در تجهيز ممكن است در آب و هواي سرد يخ بزند لذا پس از شستشو آب باقيمانده در تجهيز بايد تخليه شود . (عيب استفاده از آب )

5- 9-3-1-1. پاكسازي با استفاده از آب

5- 9-3-1-2. پاكسازي با استفاده از بخار :

5- 9-4.جداسازي ( ايزولاسيون )

5- 9-4-1.جداسازي فرايندي

5- 9-4-2.جداسازي الكتريكي

5- 9-4-3. هدف از جداسازي :

- هيچ ماده اي اعم از جامد ، مايع و گاز وارد فضاي بسته نگردد .

- كليه تجهيزات و ماشين آلات الكتريكي مانند سويچ ها ، موتورها ، توربينها و ... بطور ناگهاني و اتفاقي در سرويس قرار نگيرند .

- هر نوع تجهيز الكتريكي درگير ، ايمن شده باشد .

5- 10. روشهاي جداسازي فضاي بسته :

- قفل كردن و برچسب زدن  (Lock out & Tag out)

- مسدود نمودن  (Blanking)

- قطع اتصالات  (Disconnecting)

- حفاظت  (Securing)

5- 10-1. قفل كردن وبرچسب زدن (Lock out & Tag out):

- ولوهاي روي خطوط حاوي موارد خطرناك بايد قفل شوند .

- منابع انرژي الكتريكي و مكانيكي براي جلوگيري از بروز حادثه بايد قفل شوند.

- برچسب زدن جهت آگاه نمودن ديگران پس از قفل زدن بكار مي رود .

5- 10-2.مسدود نمودن (Blanking)  :

تمامي لوله ها و خطوط زنده متصل به فضاي بسته بايد كور(Blinded) ، بسته (Blanked ) يا مسدود

(Plugged) شوند .

Spade يا  (Slip blank)صفحه فلزي يكپارچه اي است كه يك مانع لغزنده  در يك بين فلنجها قرار مي گيرد و مي تواند فشار طراحي شده كل خط را تحمل نمايد.

5-10-3.قطع ارتباط(Disconnecting) :

در مواردي كه مسدود كردن  (Blanking) و كور كردن(Blinding)   بطور

فيزيكي غير ممكن است اقدامات زير قابل انجام است  :

- فضاي بسته را تا جاي ممكن جدا كنيد .

- ريسك موجود را ارزيابي كنيد .

- موافقت كتبي يك مدير ارشد در مورد پذيرش احتمالي ريسك را بگيريد .

5- 10-4.حفاظت (Securing )

منظور ايمن نمودن اجزاء متحرك در فضاي بسته مي باشد .اجزاي متحرك در فضاي بسته شامل مخلوط كن ها ،همزن ها،فن ها و... لذا اجزاء فوق بايد با استفاده از ضامن ها ،زنجيرها ،مسدود كننده ها ،موانع وديگر وسايل ايمن شوند .

5- 11. تهويه در فضاهاي بسته .

تهويه در فضاي بسته جهت ايجاد اتمسفر ايمن الزامي است .

5- 11-1. انواع تهويه در فضاي بسته :

- تهويه طبيعي

- تهويه مكانيكي

  - تهويه ترقيقي عمومي - با استفاده از جابجا كننده هاي بزرگ هوا .

  - تهويه ترقيقي موضعي - يك كانال انعطاف پذير بلند و قابل تنظيم است كه به جريان هوا ساز متصل است . كانال مكش نزديك محل كار قرار دارد و در فضاي بسته قابل جابجايي مي باشد . اين روش جهت كارهايي مانند جوشكاري ، برشكاري و استفاده از حلالها در فضاي بسته استفاده مي شود.

تهويه در فضاهاي بسته :

تهويه نامناسب:                                      تهويه نامناسب : آلودگي هايي كه بايد از فضاي بسته                                                                  گردش هوا در قسمت تحتاني                     خارج شوند دوباره به فضاي بسته بازمي گردند

فضاي بسته وجود ندارد

توجه : هرگز از اکسیژن خالص جهت جایگزینی هوا  استفاده نکنید.

تهويه گازهاي سنگين تر از هوا                                             تهويه گازهاي سبكتر از هوا

موقعيت قرارگيري خروجي در كف فضاي بسته                                موقعيت قرارگيري خروجي در

ميانه دهانه در بالاي فضاي بسته

تهويه در فضاهاي بسته

تهويه تانك هاي بزرگ يا فضاي بسته طولاني

استفاده از فنهاي با قدرت كمتر با آرايش متوالي

5- 11-2. نكات مهم در هنگام تهويه :

- تجهيزات الكتريكي را ارت كنيد. (Grounding)

- تجهيزات تهويه فضاي بسته را همبار نماييد.(Bonding)

- تجهيزات دمنده و مكنده به بدنه ظرف متصل شوند. (جلوگيري از تجمع الكتريسيته ساكن)

- در اتمسفر قابل اشتعال از تجهيزات ضد انفجار استفاده كنيد. (Explusion Proof)

- ورودي هوا را نزديك مواد قابل اشتعال و سمي قرار ندهيد .

- خروجي تهويه را به گونه اي قرار دهيد كه آلودگي ها به داخل فضاي بسته برگشت نكند.

- بررسي كنيد هيچ منبع قابل جرقه اي در معرض گاز خروجي قابل اشتعال قرار نگيرد .

- مطمئن شويد مواد سمي و خطرناك درفضاي مجاور كارگران وجود ندارد .

5- 12. سنجش اتمسفر فضاي بسته :

مرحله تعيين كننده در فرايند آماده سازي فضاي بسته است . اگر اكسيژن ، گازهاي قابل اشتعال و گازهاي سمي در حد قابل قبولي باشند مي توان فرايند صدور پرميت را ادامه داد .در غير اينصورت فرايند پاكسازي ، جداسازي و تهويه تكرار مي گردد .

- سنجش ميزان اكسيژن

- سنجش گازهاي قابل اشتعال

- سنجش گازها وبخارات سمی

5- 12-1. سنجش اكسيژن :

- ميزان اكسيژن هوا در حال طبيعي 20.09 % است .

- اگر مقدار اكسيژن در فضاي بسته كمتر از 20.09 % باشد نشان مي دهد فضاي  بسته حاوي گازهاي بي اثر ، قابل اشتعال و یا سمي است .

5- 12-2. محاسبه آلودگي در فضاي بسته :

درصد حجمي اكسيژن =  X

درصد حجمي گاز آلوده =  Y

هوای طبیعی

هوای آلوده 
در صورت وجود آلاينده در هواي فضاي بسته درصد اكسيژن و نيتروژن كمتر مي شود.

5- 12-3. فضاي بسته غني از اكسيژن :

- اگر ميزان اكسيژن از % 20.09 بيشتر باشد نشان دهنده نشت اكسيژن از سيلندر يا منبع حاوي اكسيژن به درون فضاي بسته است .

- اگر ميزان اكسيژن از % 20.09 بيشتر باشد خطرناك است زيرا سبب مي شود مواد قابل اشتعال مانند لباس ، مو يا روغن راحت تر و شديدتر شعله ور شوند .

- هر منبع نشتي اكسيژن را شناسايي كنيد .بخصوص احتمال نشت از تجهیزات اکسی – استیلن

- هرگز از اكسيژن خالص جهت تهويه فضاي بسته استفاده نكنيد .

- هرگز سيلندر يا مخزن اكسيژن را در يك فضاي بسته قرار نداده و نگهداري نكنيد.

5- 12-4. محدودیت آنالیزور اکسیژن :

- سنسور آناليزور بايستي در فواصل يك يا دو سال تعويض گردد.

- آناليزور اكسيژن ممكن است تحت تاثير تماس طولاني مدت با گازهاي اسيدي مانند دي اكسيد كربن قرارگيرد .

- الكتروليت آن در دماي كمتر از 20 سانتي گراد منجمد خواهد شد .

- زماني كه سطح اكسيژن كمتر از 20 درصد ، شد بايستي بازرسي هاي بيشتري انجام گيرد.

5- 13. سنجش گازها و بخارات قابل اشتعال

5- 13-1.احتياط ها و محدوديت هاي استفاده از دتكتورهاي سنجش LEL :

- بايستي در هنگام سنجش گازهاي قابل اشتعال غلظت اكسيژن موجود در نمونه هوا موجود  باشد تا از احتراق انجام گرفته در دستكاه سنجش گازهاي قابل اشتعال مطمئن شويم.

- هرگز از دستگاه سنجش گازهاي قابل اشتعال در اتمسفر حاوي گازهاي بي اثر استفاده نكنيد مگر اينكه يك ولو اضافه هوا را وارد دستگاه كند.

- به ياد داشته باشيد اين دستگاه LEL را اندازه گيري مي كند و غلظت مواد قابل اشتعال در هوا را نشان نمي دهد .

5- 13-2.احتياط ها و محدوديت هاي استفاده از دتكتورهاي سنجش LEL:

- براي بخاراتي كه مقدارشان به بيش از 100 درصد LEL رسيده باشد دستگاه توان خود در

- اندازه گيري را از دست مي دهد.

- قبل از سنجش LEL حتماً سنجش ميزان اكسيژن انجام شود.

- بعضي از مواد مي توانند سبب عدم كاراي يا كاهش دقت وسيله سنجش گازهاي قابل اشتعال كنندها. شوند

- . تركيبات هالوژنه مانند بعضي مواد مانند تترااتيل سرب و تترامتيل سرب مي توانند سبب از دست رفتن حساسيت  دائم گردند.

- نتايج حاصل از اندازه گيري اكسيژن مي تواند به عنوان شاخصي براي پي بردن به مقدار مواد

قابل اشتعال باشد.

يعني ابتدا با استفاده از رابطه زير ميزان درصد گازهاي قابل اشتعال محاسبه شود :

درصد حجمي اكسيژن =  X

درصد حجمي گاز آلوده =  Y

و سپس ميزان  LEL بصورت زير بدست مي آيد .

مقدار گاز قابل اشتعال 0 تا 50 % حجمي هوا       0% <LEL< % 100

دامنه انفجار گازها و بخارات قابل اشتعال ( درصد درهوا (:

5- 14. سنجش گازها و بخارات سمي :

برای سنجش این دسته از گازها معمولا لوله هاي گاز ياب  استفاده می شود . فوايد استفاده از لوله هاي گاز ياب بدلیل سهولت استفاده ، سرعت پاسخ ، كمي بودن نتايج است.

5- 14-1. محدوديتهاي استفاده از لوله هاي گاز ياب :

دقت در دامنه 20 درصد است . معمولاً در صورتي كه نتيجه وجود گاز سمي منفي باشد نشان دهنده اين است كه مقدار آن كمتر از حد مجاز است.

5-14-2. كاليبراسيون و تعمير و نگهداري :

تمامي تجهيزات و دستگاههاي گاز سنجي بايستي به صورت دوره اي بر طبق دستور العمل سازنده كاليبر شده و مورد بازرسي قرار گيرد .آزمايش گازهاي موجود در فضاي بسته در ارتفاعات و سطوع مختلف به علت چگالي نسبي گازهاي مختلف نسبت به هوا بايستي گاز سنجي در ظروف در ارتفاعات و سطوح مختلف انجام گيرد.

نكته : اگر ورود به فضاي بسته جهت انجام تست گاز ضروري است اين كار بايستي با استفاده از تجهيزات تنفسي ، وسايل حفاظت فردي و به كمك طناب ايمني و حضور تجهيزات و نفرات امداد و نجات انجام گيرد.

5- 15. شخص گاز سنج :

شخصي كه مسئوليت گاز سنجي را به عهده دارد باید حداقل لیسانس بهداشت حرفه ای داشته و گواهي نامه گاز سنجي معتبر اخذ کرده باشد. همچنین شخص گاز سنج بداند که :

- متان سبكتر از هواست.

- منواكسيد كربن هم وزن هواست.

- سولفيد هيدروژن سنگين تر از هواست.

دانستن این موضوع کمک می کند تا بطور مثال جهت اندازه سولفید هیدروژن پروب اندازه گیری تا نزدیکی کف مخزن امتداد یابد زیرا این گاز سنگین تر از هواست و در کف جمع می شود.

علاوه بر موارد یاد شده سایر خطرات محیط‌های كار عادی نیز ممكن است در این فضاها دیده شود.با توجه به مطالب یاد شده، بكارگیری اصول ایمنی ویژه در اینگونه فضاهای كاری لازم است.

5- 16. از نقطه نظر اتخاذ تدابیر ایمنی، این فضاها به دو دسته تقسیم می‌شوند :

- فضاهای نیازمند مجوز كار .

- فضاهای بدون نیاز به مجوز كار.

5-16-1. كار در فضاهای بسته نیازمند مجوز كار است و جزو عملیات خطرناك محسوب می‌شود. ورود و شروع كار دراین فضاها نیاز به اخذ مجوز از واحدهای مسوول دارد.

5-16-1-1. اطلاعاتی كه در فرم مجوز ورود به فضاهای بسته قید می‌شود شامل موارد ذیل می‌باشند:

- تاریخ، مكان ونام فضای محدود .

- هدف از ورود وخطرات شناسایی شده .

- طول مدت اجازه كار .

- مشخصات افرادی كه وارد فضا می‌شوند و دستیاران و سرپرستان آنها .

- نتایج تست هوا .

- اقدامات حفاظتی كه باید انجام گیرد.

5-16-2. باید کارکنان هنگام ورود به فضاهای محدودی كه نیازمند مجوز كار هستند موارد زیر را مد نظر قرار دهند:

5-16-2-1.  ایزوله كردن فضاهای محدود :

قبل از اینکه کار یک فضای محدود شروع شود تجهیز باید از سرویس خارج شود. روند خروج از سرویس باید توسط فرد مسئول تایید فرایند تایید شود و مکمل / مجوز جداسازی مکانیکی صادر شودو اعلامیه های هشدار دهنده باید نمایش داده شود.پس از اینکه فضا از سرویس خارج شده ،اقدامات احتیاطی باید جهت جلوگیری از ورود مواد خطرناک به فضای بسته انجام شود و تنها بر بستن  یک شیراعتماد نشود.

- جداسازی فیزیکی تجهیزات الکتریکی از منبع تغذیه انجام شود بدین منظور نیاز به حذف از فیوز ها، قفل کردن استارت و قطع ارتباط از هر کابل محرک موتور می باشد . علاوه بر جداسازی، روش ها و مراقبت های ویژه هر فرایند بایستی در  مکمل / مجوز ایزولاسیون الکتریکی  قید گردد.

- كلیه دریچه‌های خطرناك را مسدود كنید . (بستن فلكه‌ها و…)

- فضا را تخلیه كنید . (زهكشی، تقلیل فشار ظروف تحت فشار)

- از قفل‌ها و علایم هشداردهنده استفاده نمایید .(برای تجهیزات برقی، قسمت متحرك ماشین‌آلات و غیره)

- فضا را از مواد اضافی پاك كنید.

5-16-2-2. تهویه فضا

- از تهویه مكانیكی استفاده كنید.

- شدت تهویه حداقل چهار حجم فضا در هر ساعت باشد.

- از آلوده نبودن منبع هوای تهویه اطمینان حاصل كنید.

5-16-2-3.  بازنگری مراحل كار

- انتخاب افراد، دستیاران و سرپرستان را بررسی كنید.

- خطرات ورود به فضای بسته و عملیات آن را بازنگری نمایید.

5-16-2-4.   تجهیزات حفاظت فردی ضروری را كنترل كنید.

5-16-2-5 . دستورالعمل امداد و نجات را مرور نمایید .

5-16-2-6 . تكمیل فرم مجوز :

- قبل از ورود به فضای بسته، فرم مجوز بصورت صحیح وكامل تكمیل شود.

- فرم به امضای سرپرست رسیده باشد.

- بر مهلت 12 ساعتی مجوز تاكید شود.

- پس از پایان كار، فرم به واحد ایمنی عودت داده شود.

- مجوزهای باطل شده حداقل برای یكسال نگهداری گردد.

5-16-2-7 . تست اتمسفر فضای كار.

- كنترل غلظت گاز اكسیژن اگر زیر 5/19% و بالای 5/23% باشد .

- كنترل غلظت گازهای قابل احتراق اگر حد پایین قابل انفجار (LEL ) كمتراز 10% باشد.

5-16-2-8 . كنترل گازهای سمی .

لازم به ذكر است در صورتی‌كه غلظت هر كدام از گازهای مورد اشاره از حدود تعریف شده تجاوز كند، لازم است كاركنان به‌سرعت از فضای كار خارج شوند و پیش از بازگشتن غلظت به حد ایمن، به محیط كار وارد نشوند.

5-16-2-8-1 . كنترل غلظت گازهای خطرناك در این فضاها با توجه به اصول زیر صورت می‌گیرد:

- قبل از ورود (در مورد فضاهای خالی)

- پس از 10 دقیقه از شروع كار سیستم تهویه (در صورتی‌كه وجود سیستم تهویه الزامی باشد)

- تكرار بصورت یكبار در هر ساعت در مورد فضاهای نیازمند مجوز كار

- تكرار بیشتر در مورد شرایط خطرناكتر.

5-17 .   ورود به فضاهای محدود :

- در طول كار باید یك دستیار درنزدیك ورودی فضا حضور داشته و در تمام مدت با فرد شاغل در فضای بسته در ارتباط باشد.

- كلیه افرادی كه وارد این فضاها می‌شوند باید ورود و خروج خود را به ثبت برسانند.

- دستیار در مدت زمان كار مجوز كار را به همراه خود داشته باشد.

- فراهم نمودن ابزارهاي مناسب جهت پایش هوا و تمامی تجهیزات ایمنی دیگر.

- ارتباط با پیمانکار پیرامون کار در فضاي محدود و معرفی خطرات شناخته شده.

- آماده بکار داشتن ناظران فنی اي که در خصوص صدور مجوزهاي ورود آموزش دیده باشند.

- آموزش در خصوص فضاي بسته بمنظور اجراي عملیات بی خطر و پشتیبانی از واردشونده ها

- جلوگیري از ورود پرسنل غیر مجاز .

- شناخت خطرات و یا خطرات احتمالی فضاهاي محدود.

- ثبت تعداد دقیق واردشونده هاي ، مجاز موجود در داخل فضا .

- نظارت و ارتباط پیوسته با وارد شونده ها جهت اطمینان از ایمنی آنها، و در حالت آماده باش بودن براي هر علامت و یا نشانه اي که ممکن است شرایط خطرناك را نشان دهد.

- نظارت فعالیت ها در داخل و خارج فضا جهت حصول اطمینان از اینکه براي وارد شونده ها

امنیت وجود داشته باشد که در فضا باقی بمانند.

- باقی ماندن در ورودي یک فضاي محدود تا زمانی که توسط یک متصدي دیگر تعویض شود.

- دستور تخلیه به وارد شونده ها در صورت بروز شرایط ممنوع و خطرناك طی ورود.

- انجام یک عملیات نجات بدون ورود و یا احضار گروه نجات ، در صورت ناتوانی واردشونده.

5-17-1 .   مسوولیت‌های كارگران، دستیاران و سرپرستان فضاهای بسته به شرح زیر می‌باشد:

5-17-1-2 .   كارگران

- كسب اطمینان از تهویه، ایزوله سازی و تخلیه فضا در راستای كار ایمن.

- خروج سریع از فضا با دستور دستیار بدون هرگونه سوال.

- رعایت كلیه قوانین ودستورالعمل‌های كار ایمن.

- آشنایی با كار و دستورالعمل‌های عملیاتی.

- استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب.

5-17-1-3 .   دستیاران

- Watchman باید یک فرد آموزش دیده ورزیده وبه طور مداوم در یک مکان امن نزدیک به ورود به فضای محدود قرار گیرد .

- پایش كارگران در هنگام ورود، عملیات و خروج و كمك به آنها در شرایط لازم

- پایش اتمسفر محیط كار قبل از ورود و هنگام كار

- كنترل دسترسی به فضا .

- ارزیابی خطرات اطراف فضا و اتخاذ اقدامات كنترلی .

- خبر كردن گروه‌های امداد و نجات در شرایط اضطراری .

- نگهداری گزارشات مرتبط با فضا نظیر مجوزهای كار، نتایج تست‌ها، ورود و خروج كارگران و غیره .

- اطمینان از محدودیت زمانی ذکر شده در PTW

5-17-1-4 . سرپرستان

- كسب اطمینان از فراهم شدن حفاظت‌های مناسب .

- حمایت از دستیاران در كنترل دسترسی به فضاهای محدود .

- تاکید خروج كلیه افراد از فضا قبل از مسدود كردن آن .

- كسب اطمینان از آگاه بودن افراد درگیر كار از خطرات مرتبط با فضاهای محدود .

- حصول اطمینان از در دسترس بودن گروه‌های امداد و نجات قبل از ورود كارگران به فضای كار.

پیوست 1 . محدوده انفجار در گازها

| DENSITY(Air=1) | UEL% | LEL% | Formula | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12.8 | 2.5 | CH3COCH3 | Acetone |
| 0.6 | 28 | 15 | NH3 | Ammonia |
| 2.6 | 7.8 | 1.2 | C6H6 | Benzene |
| 2 | 8.4 | 1.6 | CH4H10 | Butane |
| 1 | 12.5 | 3 | C2H6 | Ethane |
| 1.6 | 19 | 3.3 | C2H5OH | Ethanol |
| 3 | 7.5 | 1.1 | C6H14 | Hexane |
| 0.1 | 75 | 4 | H2 | Hydrogen |
| 0.6 | 15 | 5 | CH4 | Methane |
| 1.1 | 36 | 6 | CH3OH | Methanol |
| 2.5 | 7.8 | 1.5 | C5H12 | Pentane |
| 1.6 | 9.5 | 2.1 | C3H8 | Propane |

جدول1: محدوده انفجار در گازها LEL ,  و UEL گازهاي قابل احتراق معروف

پیوست 2 . طبقه بندی انواع فضاهای محدود

| - خصوصیات ذاتی |  |  |
| --- | --- | --- |
| CLASS C | CLASS B | CLASS A |
| پتاسنیل ایجاد خطر را دارد. | خطرناک ، اما تهدید فوری برای زندگی نیست | خطر فوری برای زندگی (IDLH ) |
| - اکسیژن |  |  |
| CLASS C | CLASS B | CLASS A |
| غلظت اکسیژن بین 5/19% تا 4/21% | غلظت اکسیژن بین 16% تا 25% | غلظت اکسیژن کمتر از 16% (122میلی متر جیوه )و یا غلظت اکسیژن بیشتر از 25% ( 190 میلی متر |
| - خصوصیات حالت انفجار |  |  |
| CLASS C | CLASS B | CLASS A |
| 10% حد پایین قابل انفجار یا کمتر | 10% تا 19% حد پایین قابل انفجار | غلظت 20درصد یا بیشتر از حد پایین قابل انفجار |
| - سمیت |  |  |
| کمتر از سطح استاندارد آلودگی | بیشتر از سطح استاندارد آلودگی | تهدید فوری زندگی یا سلامتی (IDLH ) |

پیوست 3 . نمونه برگه ثبت نتایج اندازه گیری گازهای سمی

پیوست 4 . نمونه تصاویر انواع فضای بسته